SPRAWOZDANIE

Zajęcia: Matematyka Konkretna

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Vasyl Martsenyuk

| Ćwiczenie Nr 1 Data 17.03.2024 Temat: "Analiza macierzowa. Podstawowe pojęcia. Rozkład SVD" Wariant 9 | Dominik Katana Informatyka II stopień, stacjonarne, II semestr, gr.1 |
| --- | --- |

Link do repozytorium:

https://github.com/Dominowy/MK

1. Polecenie: wariant 9 zadania

Zadanie dotyczy kompresji obrazu metodą SVD zgodnie z wariantem

zadania. Jaka powinna być użyta liczba wartości singularnych żeby zachować

90% informacji na obrazie.

2. Opis programu opracowanego (kody źródłowe, zrzuty ekranu)

# Importowanie bibliotek

from matplotlib.image import imread

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

import os

# Ustawienie rozmiarów wykresów

plt.rcParams['figure.figsize'] = [16, 8]

# Wczytanie obrazu i konwersja do skali szarości

A = imread('image.webp')

X = np.mean(A, -1)  # Konwersja obrazu RGB do skali szarości

# Wyświetlenie oryginalnego obrazu w skali szarości

img = plt.imshow(256 - X)

img = plt.imshow(X)

img.set_cmap('gray')

plt.axis('off')

plt.show()

# Dekompozycja SVD obrazu

U, S, VT = np.linalg.svd(X, full_matrices=False)

print(S.shape)

S = np.diag(S)

# Wyświetlenie przybliżonych obrazów przy różnych liczbach wartości singularnych

j = 0

for r in (5, 20, 100, 650):

# Konstrukcja przybliżonego obrazu

Xapprox = U[:, :r] @ S[0:r, :r] @ VT[:r, :]

# Wyświetlenie przybliżonego obrazu

plt.figure(j + 1)

j += 1

img = plt.imshow(256 - Xapprox)

img = plt.imshow(Xapprox)

img.set_cmap('gray')

plt.axis('off')

plt.title('r=' + str(r))

plt.show()

# Wykres wartości singularnych w skali logarytmicznej

plt.figure(1)

plt.semilogy(np.diag(S))

plt.title('Singular Values')

plt.show()

# Wykres skumulowanej sumy wartości singularnych

plt.figure(2)

plt.plot(np.cumsum(np.diag(S)) / np.sum(np.diag(S)))

plt.title('Singular Values: Cumulative Sum')

plt.show()

3. Wnioski

Zastosowanie dekompozycji SVD do kompresji obrazu pozwala znacząco zredukować ilość danych przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości wizualnej. Eksperymenty z różnymi liczbami wartości singularnych pokazują, że już przy stosunkowo niewielkiej liczbie 𝑟 można uzyskać dobre przybliżenie oryginalnego obrazu. Analiza skumulowanej sumy wartości singularnych ujawnia, że znaczna część informacji zawartych w obrazie może być zachowana przy użyciu tylko niewielkiego podzbioru wszystkich wartości singularnych. Metoda ta jest skuteczna i efektywna do celów kompresji obrazów.